OPTİMİZASYON ÖNERİLERİ

MQTT-SN vs CoAP — FIT IoT-LAB Projesi
Deney Bulgularından Çıkan Somut İyileştirmeler

Hocanın sorusu ne anlama geliyor?

'Optimizasyon' sorusu şunu soruyor:

1. Deneyde ne yanlış gitti / neyi iyileştirebilirdin?

2. Gerçek dünyada bu protokolleri nasıl daha iyi çalıştırırsın?

3. Yaptığın ölçümlere bakarak hangi parametreleri değiştirirdin?

Bizim PCap verilerinden 4 somut sorun çıktı → bunları düzeltmek = optimizasyon.

# 1. Deneyde Ne Sorun Vardı? (Optimizasyon Nedenleri)

Optimizasyonu anlatmadan önce 'neden gerekli?' sorusunu cevaplamalısın. Bizim pcap verilerinden 4 somut sorun çıktı:

SORUN 1 — MQTT-SN Yıldız: Broker Aşırı Yüklenmesi

mqttsn_star.pcap'te 8 kez CONNECT/CONNACK gözlemlendi.

15 düğüm aynı anda broker'a bağlanmaya çalıştı → broker kesti.

PINGRESP PDR'si %38.5'e düştü.

SONUÇ: Yıldız topolojisinde MQTT-SN kullanılamaz hale geldi.

SORUN 2 — CoAP Ağaç: %15.2 Paket Kaybı

coap_tree.pcap: 33 CON gönderildi, 28 ACK alındı.

5 paket 2 saniyelik timeout içinde ACK alamadı.

Çok atlamalı ağaçta her atlama kayıp riski ekliyor.

RPL ağacı henüz tam kararlı olmadan paket gönderilmiş olabilir.

SORUN 3 — MQTT-SN Doğrusal/Yıldız: QoS-0 Kullanıldı

mqttsn_linear ve mqttsn_star'da QoS-0 kullanıldı → PUBACK yok.

Bu yüzden PDR ölçümü yapılamadı, PINGREQ'e bakıldı.

QoS-0 = güvenilmez iletim. Gerçek uygulamada kabul edilemez.

Ölçüm sınırlandı: sadece 2 veya 13 PINGREQ örneği vardı.

SORUN 4 — RPL Yakınsama Süresi Beklenmedi

Düğümler flash'landıktan hemen sonra paket gönderildi.

RPL ağacının tam kurulması 10-30 saniye alıyor.

Bu sürede gönderilen paketler kayboldu veya yanlış yönlendi.

CoAP ağaç başındaki kayıplar bu yüzden olmuş olabilir.

# 2. Protokol Seviyesi Optimizasyonlar

## 2.1 MQTT-SN Optimizasyonları

A) QoS-1'i Tüm Topolojilerde Kullan

Sorun: Yıldız ve doğrusal topolojilerde QoS-0 kullandık, PDR ölçülemedi.
Çözüm: Her topolojide QoS-1 kullan → her PUBLISH için PUBACK beklenir → gerçek PDR ölçülür, güvenilirlik artar.

C kodunda değişiklik (mqtt_node/main.c):

// ÖNCE (QoS-0):

emcute_pub(&pub_topic, payload, len, EMCUTE_QOS_0);

// SONRA (QoS-1 — tüm topolojilerde):

emcute_pub(&pub_topic, payload, len, EMCUTE_QOS_1);

→ Her pakette PUBACK alınır → %100 PDR elde edilebilir.

B) Bağlantı Fırtınasını Önle — Exponential Backoff

Sorun: 15 düğüm aynı anda bağlanmaya çalıştı → broker çöktü.
Çözüm: Her düğüm rastgele bekleme süresiyle bağlansın.

C kodunda değişiklik:

// Her düğüm kendi node ID'sine göre farklı beklesin:

uint32_t node_id = /* AT86RF231 adresinden al */;

uint32_t backoff_ms = (node_id % 10) * 500; // 0-5 saniye arası

ztimer_sleep(ZTIMER_MSEC, backoff_ms);

emcute_con(&gw, true, NULL, NULL, 0, 0);

→ Düğümler 0.5 saniye arayla bağlanır → broker aşırı yüklenmez.

C) Keep-Alive Süresini Optimize Et

Sorun: PINGREQ/PINGRESP trafiği gereksiz bant genişliği tüketir.
Çözüm: Veri gönderim sıklığına göre keep-alive ayarla.

Makefile'da değişiklik:

# Varsayılan keep-alive = 10 saniye

# Sensör 500ms'de bir veri gönderiyorsa keep-alive 60s olabilir:

CFLAGS += -DCONFIG_EMCUTE_KEEPALIVE_PING=60

→ PINGREQ trafiği azalır → ağ trafiği %20-30 düşer.

D) Hiyerarşik Broker (İki Kademeli)

Sorun: Tek broker tüm trafiği taşıyor → darboğaz.
Çözüm: Her ağaç kademesinde bir yerel broker, bunlar üst broker'a bağlı.

Mimari değişiklik:

Mevcut: 15 düğüm → 1 broker

Optimizasyon:

Kademe-1 düğümler → Yerel Broker-1

Kademe-2 düğümler → Yerel Broker-2

Broker-1 + Broker-2 → Ana Broker

→ Her broker maksimum 5 düğüm taşır → aşırı yüklenme önlenir.

## 2.2 CoAP Optimizasyonları

A) CON Timeout ve Tekrar Deneme Ayarı

Sorun: coap_tree'de 5 paket ACK alamadı, 2 saniyede timeout oldu.
Çözüm: Çok atlamalı ağaçta gecikme daha fazla olabilir — timeout'u artır.

RIOT OS CoAP parametresi (Makefile veya main.c):

# Varsayılan ACK_TIMEOUT = 2 saniye

# 3 kademeli ağaç için 4 saniye daha uygun:

CFLAGS += -DCONFIG_GCOAP_RESP_WAIT_MS=4000

# Maksimum tekrar deneme sayısı (varsayılan 4):

CFLAGS += -DCONFIG_COAP_MAX_RETRANSMIT=5

→ Ağaçtaki gecikmelere tolerans artar → PDR %84.8'den %95+'a çıkabilir.

B) CoAP Observe — Sürekli Polling Yerine Push

Sorun: Her istemci her 500ms'de bir CON request gönderiyor → yüksek trafik.
Çözüm: CoAP Observe (RFC 7641) — istemci bir kez subscribe eder, sunucu değişince kendisi gönderir.

Mimari değişiklik:

Mevcut: İstemci her 500ms POST gönder → sunucu yanıtla

Observe ile:

1. İstemci bir kez GET /metrics/rtt Observe:0 gönderir

2. Sunucu değer değiştiğinde otomatik bildirim gönderir

3. İstemci tekrar istemek zorunda kalmaz

→ Ağ trafiği dramatik azalır, özellikle çok atlamalı topolojilerde.

C) NON + Uygulama Katmanı Onayı

Sorun: CON/ACK her pakette ekstra gecikme ve trafik.
Çözüm: NON mesaj kullan, uygulama katmanında sıra numarasıyla PDR hesapla.

Yaklaşım:

// NON gönder (daha hızlı):

gcoap_req_init(&pdu, buf, len, COAP_METHOD_POST, "/metrics/rtt");

// CON yerine NON kullan → ACK beklenmez

// Uygulama katmanında:

// Payload'a seq numarası göm → alıcıda eksik seq = kayıp paketi tespit et

snprintf(payload, sizeof(payload), "%u¦%lu", seq, timestamp);

→ RTT ölçümü seq-bazlı yapılır, CON overhead ortadan kalkar.

# 3. Ağ Seviyesi Optimizasyonlar (RPL / 6LoWPAN)

## 3.1 RPL Yakınsama Bekleme Süresi

Sorun: Düğümler flash'landıktan hemen sonra paket gönderdi → RPL henüz tamamlanmamış → erken paketler kayboldu.
Çözüm: Yakınsama için yeterli süre bekle.

C kodunda düzeltme:

// Şu an: 5 saniye bekleniyor

#define WARMUP_MS (5000U)

// Optimize: RPL yakınsama için 15-20 saniye bekle

#define WARMUP_MS (20000U)

// Daha iyi: RPL'in hazır olduğunu kontrol et

// Shell'de: rpl komutunu çalıştır, DODAG kökü görünene kadar bekle

→ İlk 5-10 paketteki kayıplar önlenir.

## 3.2 RPL Objective Function: OF0 yerine MRHOF

Sorun: Varsayılan RPL OF0 sadece hop sayısına bakıyor — zayıf bağlantıları da seçiyor.
Çözüm: MRHOF (Minimum Rank with Hysteresis) + ETX metriği kullan.

RIOT OS Makefile değişikliği:

# OF0 (varsayılan — sadece hop sayısı):

# USEMODULE += gnrc_rpl

# MRHOF (ETX — beklenen iletim sayısı bazlı):

USEMODULE += gnrc_rpl

CFLAGS += -DCONFIG_GNRC_RPL_DEFAULT_OCP=1 # OCP=1 = MRHOF

→ RPL daha güçlü bağlantıları seçer → PDR artar, RTT azalır.

ETX nedir? → Expected Transmissions. Bir paketi iletmek için ortalama kaç kez denemek gerektiğini ölçer. ETX=1 mükemmel, ETX=3 kötü bağlantı.

## 3.3 TX Güç Optimizasyonu

Sorun: Sabit TX gücü — bazı bağlantılar çok güçlü (bant genişliği israfı), bazıları çok zayıf (kayıp).
Çözüm: Bağlantı kalitesine göre dinamik TX gücü.

RIOT OS shell komutu veya kod:

// Bağlantı kalitesini ölç:

ifconfig 7 // RSSI değerini gör

// TX gücünü ayarla:

ifconfig 7 set txpower -7 // dBm cinsinden

// Dinamik ayar için:

// RSSI > -60 dBm → txpower düşür (gereksiz güç harcama)

// RSSI < -85 dBm → txpower artır (bağlantı zayıf)

→ Enerji tüketimi azalır, ağ ömrü uzar.

# 4. Enerji Optimizasyonu (Hoca Bunu da Sorabilir)

IoT'nin en kritik kısıtı: pil ömrü. Sensörler yıllarca çalışmalı.

## 4.1 Duty Cycling — Uyku/Uyanık Döngüsü

Düğüm radyosunu sürekli açık tutmak yerine, paket gönder → uyu → uyan → gönder.

C kodu değişikliği:

// Mevcut: sürekli aktif

for (i = 0; i < NUM_MESSAGES; i++) {

emcute_pub(...);

ztimer_sleep(ZTIMER_MSEC, 500); // sadece 500ms bekle

}

// Enerji optimizasyonu: 500ms veri gönder, 9500ms uyu

// %5 duty cycle → %95 enerji tasarrufu

for (i = 0; i < NUM_MESSAGES; i++) {

emcute_pub(...);

pm_set(1); // RIOT low-power mode

ztimer_sleep(ZTIMER_MSEC, 9500);

pm_unblock(1);

}

## 4.2 Mesaj Birleştirme (Aggregation)

Sorun: Her sensör okuma için ayrı paket → çok fazla radyo açılış/kapanış.
Çözüm: 10 ölçümü birleştir → tek pakette gönder.

Etki:

Mevcut: 10 paket × (radyo açılış + iletim + kapanış) = 10 × enerji

Sonra: 1 paket × (radyo açılış + iletim + kapanış) = 1 × enerji

→ Radyo açılış enerjisi en pahalı kısım → %60-70 enerji tasarrufu mümkün.

→ Gecikme artar (trade-off: enerji vs. latency)

# 5. Deneyin Kendisini Nasıl İyileştirirdin

Hoca şunu da sorabilir: 'Daha iyi sonuç almak için ne değiştirirdin?'

Daha Fazla Paket Gönder

Mevcut: 11 MQTT-SN paketi (çok az, istatistiksel güven düşük)

İyileştirme: 500-1000 paket gönder → standart sapma ve güven aralığı hesaplanabilir

Deney süresini 120 dakikaya çıkar → yeterli örnek toplanır

Birden Fazla Çalıştır (Multiple Runs)

Her topoloji için tek deney yaptık

İyileştirme: Her topolojiyi 5 kez çalıştır → ortalamasını al

Neden: Radyo ortamı değişken, tek çalıştırma yanıltıcı olabilir

Hop Sayısını Kaydet

Mevcut: Paket kaç atlama yaptığını bilmiyoruz

İyileştirme: RPL hop count'u payload'a göm

→ RTT vs hop sayısı grafiği çiz → çok atlamanın etkisi görülür

Ağaç Yapısını Doğrula

Mevcut: TX güçle topoloji zorladık ama gerçekten oluştu mu?

İyileştirme: Deneyd önce her düğümde 'rpl' komutu çalıştır

Parent'ları kaydet → gerçek ağaç yapısını belgele

Karşılaştırmalı Enerji Ölçümü

Mevcut: Enerji ölçümü yok

İyileştirme: FIT IoT-LAB'ın built-in güç ölçüm özelliğini kullan

iotlab-experiment submit -l 'a8-103,Power' → mA cinsinden ölçüm

→ MQTT-SN vs CoAP enerji tüketimi karşılaştırması yapılabilir

# 6. Hocanın Sorularına Hazır Cevaplar

SORU: 'Bu projeyi optimize etsen ne yapardın?'

CEVAP: 3 şeyi değiştirirdim:
1) MQTT-SN'de tüm topolojilerde QoS-1 kullanırdım — tutarlı PDR ölçümü için.
2) CoAP'ta CON timeout'u 4 saniyeye çıkarırdım — ağaç topolojisindeki %15 kaybı önlemek için.
3) RPL için 20 saniye yakınsama beklerdim — erken paket kayıplarını önlemek için.

SORU: 'RPL optimizasyonu nasıl yapılır?'

CEVAP: Varsayılan OF0 objective function yerine MRHOF kullanırdım. OF0 sadece hop sayısına bakıyor, MRHOF ETX metriği kullanıyor — bağlantı kalitesini ölçerek daha iyi yol seçiyor. RIOT OS'ta CFLAGS += -DCONFIG_GNRC_RPL_DEFAULT_OCP=1 ile aktif edilir.

SORU: 'Enerji optimizasyonu yapabilir miydin?'

CEVAP: Evet. Duty cycling uygulardım — düğüm paket gönderip %95 süre uyur. Ayrıca mesaj aggregation yapardım: 10 ölçümü tek pakette göndermek radyo açılış/kapanış enerjisini 10 kattan 1 kata düşürür. FIT IoT-LAB'ın güç ölçüm özelliğiyle mA bazlı karşılaştırma da yapılabilirdi.

SORU: 'Broker darboğazını nasıl çözerdin?'

CEVAP: İki yol: Ya exponential backoff ekle (düğümler sırayla bağlansın), ya da hiyerarşik broker kullan (her kademe için ayrı RSMB, bunlar ana broker'a bağlı). İkincisi gerçek endüstriyel sistemlerde de kullanılan yaklaşım.

SORU: 'CoAP Observe ne işe yarar?'

CEVAP: Şu an istemci her 500ms'de CON POST gönderiyor — çok fazla trafik. CoAP Observe ile istemci bir kez abone olur, sunucu değer değişince otomatik bildirim gönderir. Bu özellikle çok atlamalı ağaçta trafik yükünü dramatik azaltır.

# 7. Hızlı Özet — Optimizasyon Başlıkları

Bunları ezberle, yeterlі:

1. QoS-1 her yerde → güvenilir iletim, ölçülebilir PDR

2. Exponential backoff → broker aşırı yüklenme önlenir

3. CoAP timeout artır → ağaç topolojisinde kayıp azalır

4. RPL MRHOF + ETX → zayıf bağlantılardan kaçınır, daha iyi yol seçimi

5. 20s yakınsama bekleme → erken paket kayıpları önlenir

6. Duty cycling → %95 enerji tasarrufu (radyo uyku modu)

7. Mesaj aggregation → 10 ölçüm = 1 paket → enerji tasarrufu

8. CoAP Observe → polling yerine push → trafik azalır

9. Hiyerarşik broker → tek broker darboğazı ortadan kalkar

10. Çoklu çalıştırma (5 run) → istatistiksel güvenilirlik artar

Bu optimizasyonların hepsi RIOT OS'ta uygulanabilir. Başarılar!