# MQTT-SN Protokolü ile RIOT OS Üzerinde IoT-LAB Deneyi

# 1. Giriş

Nesnelerin İnterneti (IoT) sistemleri, düşük güç tüketimi ve sınırlı donanım kaynaklarına sahip cihazların haberleşmesini gerektirir. 
Bu nedenle hafif ve verimli protokoller büyük önem taşımaktadır. MQTT-SN (MQTT for Sensor Networks), bu tür kısıtlı cihazlar için geliştirilmiş 
hafif bir mesajlaşma protokolüdür. Bu çalışmada MQTT-SN protokolünün RIOT işletim sistemi üzerinde, IoT-LAB test ortamında nasıl çalıştığı incelenmiştir.

Bu deneyde amaç, IPv6 tabanlı bir ağ üzerinde MQTT-SN kullanarak veri iletiminin sağlanması ve sistemin performansının gözlemlenmesidir.

# 2. Deney Ortamı

Deney, FIT IoT-LAB platformunun Saclay bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Deneyde A8-M3 node'ları kullanılmıştır. 
Her node farklı bir rol üstlenmiştir:

- Border Router: IPv6 ağını yöneten düğüm
- MQTT Broker: Mesajları yöneten sunucu
- MQTT-SN Client: Veri üreten ve tüketen istemci

RIOT OS işletim sistemi kullanılmış ve GNRC networking stack ile IPv6 yapılandırılmıştır.

# 3. Sistem Mimarisi

Sistem üç temel bileşenden oluşmaktadır. Border router, IPv6 prefix dağıtarak ağın temelini oluşturur. 
MQTT broker, istemcilerden gelen mesajları alır ve ilgili abonelere iletir. MQTT-SN client ise broker’a bağlanarak veri alışverişi gerçekleştirir.

Bu mimari sayesinde düşük güç tüketimli cihazlar üzerinden etkin veri iletimi sağlanmaktadır.

# 4. Kurulum Aşamaları

Deney sürecinde öncelikle IoT-LAB üzerinde gerekli node’lar ayrılmıştır. Daha sonra RIOT OS kaynak kodu indirilmiş ve gerekli firmware’ler derlenmiştir.

Border router için gnrc_border_router, istemci için ise emcute_mqttsn örneği kullanılmıştır. 
Firmware’ler node’lara yüklenmiş ve ağ yapılandırması tamamlanmıştır.

# 5. Deneyin Gerçekleştirilmesi

MQTT-SN client, RIOT shell üzerinden broker’a bağlanmıştır. Ardından belirlenen topic’e abone olunmuştur.

Frontend üzerinden mosquitto_pub komutu ile mesaj gönderilmiş ve istemci tarafında bu mesajın alındığı gözlemlenmiştir.
Bu süreç sistemin uçtan uca çalıştığını göstermektedir.

# 6. Sonuçlar ve Değerlendirme

Deney sonuçlarına göre MQTT-SN protokolü başarılı bir şekilde çalışmıştır. IPv6 üzerinden veri iletimi sorunsuz gerçekleşmiştir.

MQTT-SN’in UDP tabanlı olması sayesinde düşük kaynak tüketimi sağlanmıştır. Bu da onu IoT uygulamaları için uygun hale getirmektedir.

# 7. Sonuç

Bu çalışmada MQTT-SN protokolünün RIOT OS üzerinde IoT-LAB ortamında başarıyla çalıştığı gösterilmiştir. 
Gelecek çalışmalarda multi-hop ve lineer topoloji gibi daha karmaşık ağ yapıları incelenebilir.

# Ekler

Şekil 1: MQTT-SN terminal çıktısı

Şekil 2: IoT-LAB deney ekranı